|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  09.04.01 Информатика и вычислительная техника

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА  09.04.01/07 Интеллектуальные системы анализа, обработки и интерпретации больших данных

# Отчет

| по лабораторной работе № | 1 |
| --- | --- |

# Название: Инсталляция СУБД PostgreSQL 9.6 на виртуальной машине, создание базы данных и работа с ней

Дисциплина: Технология параллельных систем баз данных

| Студент | ИУ6-12М |  |  | С.В. Астахов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2023

Введение

1. Цель работы: формирование следующей компетенции: студент должен получить навыки инсталляции СУБД PostgreSQL в среде ОС Ubuntu. Он должен протестировать её работу, разработать небольшую базу данных и выполнить запросы к ней.

Ход выполнения

2. Создание виртуальной машины

Для выполнения курса лабораторных работ с помощью ПО “Virtula Box” была создана виртуальная машина на базе ОС Ubuntu 22.04 (рисунок 1).

Рисунок 1 — параметры виртуальной машины

3. Инсталляция СУБД PostgreSQL

На рисунке 2 показано добавление ссылки на deb-пакет, получение соответствующего ключа и обновление индекса пакетов. Затем была проведена установка пакета командой “sudo apt -y install postgresql-9.6”.

На рисунке 3 показана проверка установки psql (запрос пути к исполняемому файлу psql), процесс установки пароля, переключение пользователя на postgres, создание и подключение к базе данных “iu6”.

Рисунок 2 — загрузка deb-пакета

Рисунок 3 — проверка установки и создание базы данных

Скомпилировать исходный код представленной программы, привести дизассемблерный листинг и псевдокод программы.

Исходный код программы:

.section .text

.globl _start;

len = 8 #Размер массива

enroll = 1 #Количество обрабатываемых элементов за одну итерацию

elem_sz = 4 #Размер одного элемента массива

_start:

addi x20, x0, len/enroll

la x1, _x

lp:

lw x2, 0(x1)

add x31, x31, x2 #!

addi x1, x1, elem_sz*enroll

addi x20, x20, -1

bne x20, x0, lp

addi x31, x31, 1

lp2: j lp2

.section .data

_x:     .4byte 0x1

.4byte 0x2

.4byte 0x3

.4byte 0x4

.4byte 0x5

.4byte 0x6

.4byte 0x7

.4byte 0x8

Дизассемблерный листинг:

Disassembly of section .text:

80000000 <_start>:

80000000:       00800a13                addi    x20,x0,8

80000004:       00000097                auipc   x1,0x0

80000008:       02408093                addi    x1,x1,36 # 80000028 <_x>

8000000c <lp>:

8000000c:       0000a103                lw      x2,0(x1)

80000010:       002f8fb3                add     x31,x31,x2

80000014:       00408093                addi    x1,x1,4

80000018:       fffa0a13                addi    x20,x20,-1

8000001c:       fe0a18e3                bne     x20,x0,8000000c <lp>

80000020:       001f8f93                addi    x31,x31,1

80000024 <lp2>:

80000024:       0000006f                jal     x0,80000024 <lp2>

Disassembly of section .data:

80000028 <_x>:

80000028:       0001                    c.addi  x0,0

8000002a:       0000                    unimp

8000002c:       0002                    0x2

8000002e:       0000                    unimp

80000030:       00000003                lb      x0,0(x0) # 0 <enroll-0x1>

80000034:       0004                    c.addi4spn      x9,x2,0

80000036:       0000                    unimp

80000038:       0005                    c.addi  x0,1

8000003a:       0000                    unimp

8000003c:       0006                    0x6

8000003e:       0000                    unimp

80000040:       00000007                0x7

80000044:       0008                    c.addi4spn      x10,x2,0

Псевдокод программы:

#define len 8

#define enroll 1

#define elem_sz 4

int _x[]={1,2,3,4,5,6,7,8};

void _start() {

int x20 = len/enroll;

int *x1 = _x;

do {

int x2 = x1[0];

x31 += x2;

x1 += enroll;

x20--;

} while(x20 != 0);

x31++;

while(1){}

}

Примечание: в результате работы данного кода регистр х31 будет содержать число 37 (0х25).

Задание 2

Получить снимок экрана, содержащий временную диаграмму выполнения стадий выборки и диспетчеризации команды с указанным адресом (0x8000000c, 1-я итерация).

Требуемый снимок экрана представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – стадия выборки и диспетчеризации

Задание 3

Получить снимок экрана, содержащий временную диаграмму выполнения стадии декодирования и планирования на выполнение команды с указанным адресом (0x80000018, 1-я итерация).

Требуемый снимок экрана представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – декодирование команды

Задание 4

Получить снимок экрана, содержащий временную диаграмму выполнения стадии выполнения команды с указанным адресом (0x80000000).

Требуемый снимок экрана представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – стадия выполнения

Задание 5.1

Получить снимок экрана, содержащий временные диаграммы сигналов, соответствующих всем стадиям выполнения команды, обозначенной в тексте программы символом #!.

В тексте программы отмечена команда add x31, x31, x2 #! По адресу 0x80000010.

Этапы ее обработки показаны на рисунках 4-6.

Рисунок 4 – стадия выборки

Рисунок 5 – стадия декодирования

Рисунок 6 – стадия выполнения

Задание 5.2

Анализируя диаграмму заполнить трассу выполнения программы. Сделать вывод об эффективности выполнения программы и о путях оптимизации.

Трасса программы представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – трасса исходной программы

Программа имеет низкую эффективность, ее можно оптимизировать за счет устранения конфликтов на конвейере.

Задание 5.3

Провести оптимизацию программы путем перестановки команд для устранения конфликтов. Перекомпилировать программу и перезапустить симуляцию. Заполнить трассу выполнения оптимизированной программы. Сравнить трассы выполнения неоптимизированной и оптимизированной версии, сделать выводы.

Будем загружать данные в несколько регистров за цикл, а затем в том же порядке складывать их, чтобы устранить конфликты из-за продолжительной работы с памятью.

Исходный код измененной программы:

.section .text

.globl _start;

len = 8 #Размер массива

enroll = 4 #Количество обрабатываемых элементов за одну итерацию

elem_sz = 4 #Размер одного элемента массива

_start:

addi x20, x0, len/enroll

la x1, _x

lp:

lw x2, 0(x1)

lw x3, 4(x1)

lw x4, 8(x1)

lw x5, 12(x1)

add x31, x31, x2 #!

add x31, x31, x3 #!

add x31, x31, x4 #!

add x31, x31, x5 #!

addi x1, x1, elem_sz*enroll

addi x20, x20, -1

bne x20, x0, lp

addi x31, x31, 1

lp2: j lp2

.section .data

_x:     .4byte 0x1

.4byte 0x2

.4byte 0x3

.4byte 0x4

.4byte 0x5

.4byte 0x6

.4byte 0x7

.4byte 0x8

Дизассемблерный листинг оптимизированной программы:

Disassembly of section .text:

80000000 <_start>:

80000000:       00200a13                addi    x20,x0,2

80000004:       00000097                auipc   x1,0x0

80000008:       03c08093                addi    x1,x1,60 # 80000040 <_x>

8000000c <lp>:

8000000c:       0000a103                lw      x2,0(x1)

80000010:       0040a183                lw      x3,4(x1)

80000014:       0080a203                lw      x4,8(x1)

80000018:       00c0a283                lw      x5,12(x1)

8000001c:       002f8fb3                add     x31,x31,x2

80000020:       003f8fb3                add     x31,x31,x3

80000024:       004f8fb3                add     x31,x31,x4

80000028:       005f8fb3                add     x31,x31,x5

8000002c:       01008093                addi    x1,x1,16

80000030:       fffa0a13                addi    x20,x20,-1

80000034:       fc0a1ce3                bne     x20,x0,8000000c <lp>

80000038:       001f8f93                addi    x31,x31,1

8000003c <lp2>:

8000003c:       0000006f                jal     x0,8000003c <lp2>

Disassembly of section .data:

80000040 <_x>:

80000040:       0001                    c.addi  x0,0

80000042:       0000                    unimp

80000044:       0002                    0x2

80000046:       0000                    unimp

80000048:       00000003                lb      x0,0(x0) # 0 <elem_sz-0x4>

8000004c:       0004                    c.addi4spn      x9,x2,0

8000004e:       0000                    unimp

80000050:       0005                    c.addi  x0,1

80000052:       0000                    unimp

80000054:       0006                    0x6

80000056:       0000                    unimp

80000058:       00000007                0x7

8000005c:       0008                    c.addi4spn      x10,x2,0

...

Трасса модифицированной программы представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – трасса модифицированной программы

Вывод:

В ходе лабораторной работы произошло ознакомление с принципами функционирования, построения и особенностями архитектуры суперскалярных конвейерных микропроцессоров. Также получено представление о простейших методах оптимизации программ для таких микропроцессоров.